*******************************************************************************

ΓΡΑΜΜΗ: evros

13oς ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    13o ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

*******************************************************************************

ΒΑΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ..................... = 1.823          kp/m

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ .............. = 5.132e+19      kp/m2

ΤΥΠΟΣ   ΑΓΩΓΟΥ ................... = 6 (ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ)

ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ................... = 5.460          cm

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΑΝΥΣΕΩΣ................. = 99.00          kp

ΑΡΧΙΚΗ ΟΡΙΖ. ΤΑΝΥΣΗ 1ου ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ = 3105.0         kp

ΑΡΙΘΜΟΣ 1ου ΠΥΡΓΟΥ ............... = 33af

*******************************************************************************

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΝΥΣΗ = 3105.0 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ =  0°C

┌───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│           │       │        │ ΤΑΝΥΣΗ │ ΤΑΝΥΣΗ │  ΒΕΛΟΣ │ ΒΕΛΟΣ  │ ΤΜΗΜΑ  │

│           │       │        │   --   │   --   │   --   │   --   │ ΑΓΩΓΟΥ │

│           │       │        │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │  ΓΙΑ   │

│Π Υ Ρ Γ Ο Ι│       │ΥΨΟΜΕΤΡ.│ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΔΙΟΡΘΩΣΗ│

│ΑΠΟ  -  ΕΩΣ│ΑΝΟΙΓΜΑ│ΔΙΑΦΟΡΑ │ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ ΤΑΝΥΣΗΣ│

└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

33af-34af    254     -57      3105     3340     4.86     4.52      0.03

34af-35af    385     -22      3105     3336    10.91    10.15      0.14

35af-36af    255      -5      3105     3327     4.78     4.46      0.17

36af-37af    485      33      3105     3324    17.33    16.19      0.38

37af-38af    275     -26      3105     3344     5.58     5.18      0.42

38af-39af    420      39      3105     3344    13.02    12.09      0.57

39af-40af    280      11      3105     3413     5.76     5.24      0.62

40af-41af    485     -68      3105     3311    17.46    16.37      0.81

41af-42af    215     -42      3105     3206     3.46     3.35      0.82

42af-43af    460     -85      3105     3076    15.82    15.97      0.80

43af-44af    410     -39      3105     3008    12.41    12.81      0.73

44af-45af    285      13      3105     3007     5.97     6.17      0.71

45af-46af    325     -29      3105     2979     7.79     8.12      0.67

46af-47af    590      24      3105     2949    25.63    26.99      0.35

47af-48af    225       1      3105     3016     3.72     3.83      0.34

48af-49af    638       5      3105     2971    29.96    31.32     -0.00

*******************************************************************************

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΝΥΣΗ = 3045.0 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ = 10°C

┌───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│           │       │        │ ΤΑΝΥΣΗ │ ΤΑΝΥΣΗ │  ΒΕΛΟΣ │ ΒΕΛΟΣ  │ ΤΜΗΜΑ  │

│           │       │        │   --   │   --   │   --   │   --   │ ΑΓΩΓΟΥ │

│           │       │        │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │  ΓΙΑ   │

│Π Υ Ρ Γ Ο Ι│       │ΥΨΟΜΕΤΡ.│ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΔΙΟΡΘΩΣΗ│

│ΑΠΟ  -  ΕΩΣ│ΑΝΟΙΓΜΑ│ΔΙΑΦΟΡΑ │ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ ΤΑΝΥΣΗΣ│

└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

33af-34af    254     -57      3045     3282     4.95     4.60      0.03

34af-35af    385     -22      3045     3277    11.12    10.33      0.15

35af-36af    255      -5      3045     3267     4.87     4.54      0.18

36af-37af    485      33      3045     3264    17.68    16.48      0.40

37af-38af    275     -26      3045     3285     5.69     5.27      0.45

38af-39af    420      39      3045     3284    13.27    12.30      0.60

39af-40af    280      11      3045     3354     5.87     5.33      0.66

40af-41af    485     -68      3045     3251    17.81    16.67      0.86

41af-42af    215     -42      3045     3148     3.52     3.41      0.87

42af-43af    460     -85      3045     3017    16.13    16.28      0.85

43af-44af    410     -39      3045     2948    12.65    13.07      0.78

44af-45af    285      13      3045     2947     6.09     6.29      0.76

45af-46af    325     -29      3045     2920     7.94     8.28      0.71

46af-47af    590      24      3045     2889    26.14    27.56      0.37

47af-48af    225       1      3045     2957     3.79     3.90      0.36

48af-49af    638       5      3045     2911    30.56    31.97     -0.00

*******************************************************************************

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΝΥΣΗ = 2980.0 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ = 20°C

┌───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│           │       │        │ ΤΑΝΥΣΗ │ ΤΑΝΥΣΗ │  ΒΕΛΟΣ │ ΒΕΛΟΣ  │ ΤΜΗΜΑ  │

│           │       │        │   --   │   --   │   --   │   --   │ ΑΓΩΓΟΥ │

│           │       │        │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │  ΓΙΑ   │

│Π Υ Ρ Γ Ο Ι│       │ΥΨΟΜΕΤΡ.│ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΔΙΟΡΘΩΣΗ│

│ΑΠΟ  -  ΕΩΣ│ΑΝΟΙΓΜΑ│ΔΙΑΦΟΡΑ │ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ ΤΑΝΥΣΗΣ│

└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

33af-34af    254     -57      2980     3219     5.06     4.69      0.04

34af-35af    385     -22      2980     3213    11.37    10.54      0.16

35af-36af    255      -5      2980     3203     4.98     4.63      0.19

36af-37af    485      33      2980     3200    18.06    16.82      0.43

37af-38af    275     -26      2980     3221     5.81     5.38      0.48

38af-39af    420      39      2980     3220    13.56    12.55      0.64

39af-40af    280      11      2980     3289     6.00     5.44      0.70

40af-41af    485     -68      2980     3187    18.20    17.01      0.92

41af-42af    215     -42      2980     3085     3.60     3.48      0.93

42af-43af    460     -85      2980     2954    16.48    16.63      0.91

43af-44af    410     -39      2980     2884    12.93    13.36      0.83

44af-45af    285      13      2980     2883     6.22     6.43      0.81

45af-46af    325     -29      2980     2856     8.12     8.47      0.76

46af-47af    590      24      2980     2824    26.71    28.20      0.40

47af-48af    225       1      2980     2892     3.87     3.99      0.39

48af-49af    638       5      2980     2845    31.23    32.72     -0.00

*******************************************************************************

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΝΥΣΗ = 2925.0 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ = 30°C

┌───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│           │       │        │ ΤΑΝΥΣΗ │ ΤΑΝΥΣΗ │  ΒΕΛΟΣ │ ΒΕΛΟΣ  │ ΤΜΗΜΑ  │

│           │       │        │   --   │   --   │   --   │   --   │ ΑΓΩΓΟΥ │

│           │       │        │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │  ΓΙΑ   │

│Π Υ Ρ Γ Ο Ι│       │ΥΨΟΜΕΤΡ.│ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΔΙΟΡΘΩΣΗ│

│ΑΠΟ  -  ΕΩΣ│ΑΝΟΙΓΜΑ│ΔΙΑΦΟΡΑ │ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ ΤΑΝΥΣΗΣ│

└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

33af-34af    254     -57      2925     3166     5.16     4.76      0.04

34af-35af    385     -22      2925     3158    11.58    10.72      0.17

35af-36af    255      -5      2925     3149     5.07     4.71      0.21

36af-37af    485      33      2925     3145    18.40    17.11      0.45

37af-38af    275     -26      2925     3167     5.92     5.47      0.50

38af-39af    420      39      2925     3166    13.82    12.77      0.68

39af-40af    280      11      2925     3235     6.12     5.53      0.74

40af-41af    485     -68      2925     3133    18.54    17.30      0.98

41af-42af    215     -42      2925     3032     3.67     3.54      0.99

42af-43af    460     -85      2925     2900    16.79    16.94      0.96

43af-44af    410     -39      2925     2830    13.17    13.62      0.88

44af-45af    285      13      2925     2829     6.34     6.55      0.86

45af-46af    325     -29      2925     2801     8.27     8.63      0.81

46af-47af    590      24      2925     2769    27.22    28.76      0.43

47af-48af    225       1      2925     2838     3.95     4.07      0.41

48af-49af    638       5      2925     2790    31.82    33.37      0.00

*******************************************************************************

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΝΥΣΗ = 2870.0 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ = 40°C

┌───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│           │       │        │ ΤΑΝΥΣΗ │ ΤΑΝΥΣΗ │  ΒΕΛΟΣ │ ΒΕΛΟΣ  │ ΤΜΗΜΑ  │

│           │       │        │   --   │   --   │   --   │   --   │ ΑΓΩΓΟΥ │

│           │       │        │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │  ΓΙΑ   │

│Π Υ Ρ Γ Ο Ι│       │ΥΨΟΜΕΤΡ.│ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΔΙΟΡΘΩΣΗ│

│ΑΠΟ  -  ΕΩΣ│ΑΝΟΙΓΜΑ│ΔΙΑΦΟΡΑ │ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ ΤΑΝΥΣΗΣ│

└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

33af-34af    254     -57      2870     3113     5.26     4.85      0.04

34af-35af    385     -22      2870     3104    11.80    10.91      0.18

35af-36af    255      -5      2870     3095     5.17     4.79      0.22

36af-37af    485      33      2870     3091    18.76    17.41      0.48

37af-38af    275     -26      2870     3113     6.03     5.56      0.53

38af-39af    420      39      2870     3112    14.09    12.99      0.72

39af-40af    280      11      2870     3181     6.23     5.62      0.79

40af-41af    485     -68      2870     3079    18.90    17.61      1.03

41af-42af    215     -42      2870     2979     3.74     3.60      1.05

42af-43af    460     -85      2870     2846    17.12    17.26      1.02

43af-44af    410     -39      2870     2775    13.43    13.89      0.94

44af-45af    285      13      2870     2774     6.46     6.68      0.91

45af-46af    325     -29      2870     2747     8.43     8.81      0.86

46af-47af    590      24      2870     2714    27.74    29.35      0.45

47af-48af    225       1      2870     2784     4.02     4.15      0.44

48af-49af    638       5      2870     2735    32.43    34.05      0.00

*******************************************************************************

******************************************************************************

ΓΡΑΜΜΗ: evros

14oς ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    14o ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

*******************************************************************************

ΒΑΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ..................... = 0.769          kp/m

ΜΕΤΡΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ .............. = 1.456e+20      kp/m2

ΤΥΠΟΣ   ΑΓΩΓΟΥ ................... = 10 (ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ ................... = 0.620          cm

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΑΝΥΣΕΩΣ................. = 99.00          kp

ΑΡΧΙΚΗ ΟΡΙΖ. ΤΑΝΥΣΗ 1ου ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ = 1520.0         kp

ΑΡΙΘΜΟΣ 1ου ΠΥΡΓΟΥ ............... = 33ap

*******************************************************************************

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΝΥΣΗ = 1520.0 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ =  0°C

┌───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│           │       │        │ ΤΑΝΥΣΗ │ ΤΑΝΥΣΗ │  ΒΕΛΟΣ │ ΒΕΛΟΣ  │ ΤΜΗΜΑ  │

│           │       │        │   --   │   --   │   --   │   --   │ ΑΓΩΓΟΥ │

│           │       │        │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │  ΓΙΑ   │

│Π Υ Ρ Γ Ο Ι│       │ΥΨΟΜΕΤΡ.│ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΔΙΟΡΘΩΣΗ│

│ΑΠΟ  -  ΕΩΣ│ΑΝΟΙΓΜΑ│ΔΙΑΦΟΡΑ │ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ ΤΑΝΥΣΗΣ│

└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

33ap-34ap    254     -56      1520     1614     4.18     3.94      0.02

34ap-35ap    385     -22      1520     1616     9.40     8.84      0.09

35ap-36ap    255      -5      1520     1612     4.11     3.88      0.11

36ap-37ap    485      34      1520     1611    14.93    14.08      0.24

37ap-38ap    275     -26      1520     1619     4.81     4.51      0.27

38ap-39ap    420      38      1520     1619    11.21    10.52      0.36

39ap-40ap    280      11      1520     1648     4.96     4.58      0.40

40ap-41ap    485     -68      1520     1604    15.04    14.25      0.52

41ap-42ap    215     -42      1520     1557     2.98     2.91      0.52

42ap-43ap    460     -85      1520     1504    13.62    13.77      0.50

43ap-44ap    410     -39      1520     1477    10.69    11.00      0.46

44ap-45ap    285      13      1520     1477     5.14     5.29      0.45

45ap-46ap    325     -29      1520     1465     6.71     6.96      0.42

46ap-47ap    590      23      1520     1455    22.07    23.06      0.22

47ap-48ap    225       1      1520     1481     3.20     3.29      0.21

48ap-49ap    638       4      1520     1465    25.80    26.78      0.00

*******************************************************************************

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΝΥΣΗ = 1495.0 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ = 10°C

┌───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│           │       │        │ ΤΑΝΥΣΗ │ ΤΑΝΥΣΗ │  ΒΕΛΟΣ │ ΒΕΛΟΣ  │ ΤΜΗΜΑ  │

│           │       │        │   --   │   --   │   --   │   --   │ ΑΓΩΓΟΥ │

│           │       │        │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │  ΓΙΑ   │

│Π Υ Ρ Γ Ο Ι│       │ΥΨΟΜΕΤΡ.│ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΔΙΟΡΘΩΣΗ│

│ΑΠΟ  -  ΕΩΣ│ΑΝΟΙΓΜΑ│ΔΙΑΦΟΡΑ │ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ ΤΑΝΥΣΗΣ│

└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

33ap-34ap    254     -56      1495     1590     4.25     4.00      0.02

34ap-35ap    385     -22      1495     1591     9.55     8.97      0.09

35ap-36ap    255      -5      1495     1587     4.18     3.94      0.11

36ap-37ap    485      34      1495     1587    15.18    14.30      0.25

37ap-38ap    275     -26      1495     1594     4.89     4.58      0.28

38ap-39ap    420      38      1495     1594    11.40    10.69      0.38

39ap-40ap    280      11      1495     1623     5.05     4.65      0.42

40ap-41ap    485     -68      1495     1579    15.29    14.47      0.55

41ap-42ap    215     -42      1495     1533     3.03     2.95      0.55

42ap-43ap    460     -85      1495     1479    13.85    14.00      0.53

43ap-44ap    410     -39      1495     1453    10.87    11.18      0.48

44ap-45ap    285      13      1495     1452     5.23     5.39      0.47

45ap-46ap    325     -29      1495     1440     6.82     7.08      0.44

46ap-47ap    590      23      1495     1430    22.44    23.46      0.23

47ap-48ap    225       1      1495     1456     3.26     3.34      0.22

48ap-49ap    638       4      1495     1440    26.23    27.25      0.00

*******************************************************************************

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΝΥΣΗ = 1470.0 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ = 20°C

┌───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│           │       │        │ ΤΑΝΥΣΗ │ ΤΑΝΥΣΗ │  ΒΕΛΟΣ │ ΒΕΛΟΣ  │ ΤΜΗΜΑ  │

│           │       │        │   --   │   --   │   --   │   --   │ ΑΓΩΓΟΥ │

│           │       │        │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │  ΓΙΑ   │

│Π Υ Ρ Γ Ο Ι│       │ΥΨΟΜΕΤΡ.│ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΔΙΟΡΘΩΣΗ│

│ΑΠΟ  -  ΕΩΣ│ΑΝΟΙΓΜΑ│ΔΙΑΦΟΡΑ │ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ ΤΑΝΥΣΗΣ│

└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

33ap-34ap    254     -56      1470     1565     4.32     4.06      0.02

34ap-35ap    385     -22      1470     1566     9.72     9.12       0.1

35ap-36ap    255      -5      1470     1562     4.25     4.00      0.12

36ap-37ap    485      34      1470     1561    15.44    14.53      0.27

37ap-38ap    275     -26      1470     1569     4.97     4.65      0.30

38ap-39ap    420      38      1470     1569    11.59    10.86      0.40

39ap-40ap    280      11      1470     1598     5.13     4.72      0.44

40ap-41ap    485     -68      1470     1555    15.55    14.71      0.57

41ap-42ap    215     -42      1470     1508     3.08     3.00      0.58

42ap-43ap    460     -85      1470     1455    14.09    14.24      0.56

43ap-44ap    410     -39      1470     1428    11.05    11.38      0.51

44ap-45ap    285      13      1470     1427     5.32     5.48      0.49

45ap-46ap    325     -29      1470     1415     6.94     7.21      0.46

46ap-47ap    590      23      1470     1405    22.83    23.89      0.24

47ap-48ap    225       1      1470     1431     3.31     3.40      0.23

48ap-49ap    638       4      1470     1414    26.68    27.74     -0.00

*******************************************************************************

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΝΥΣΗ = 1445.0 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ = 30°C

┌───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│           │       │        │ ΤΑΝΥΣΗ │ ΤΑΝΥΣΗ │  ΒΕΛΟΣ │ ΒΕΛΟΣ  │ ΤΜΗΜΑ  │

│           │       │        │   --   │   --   │   --   │   --   │ ΑΓΩΓΟΥ │

│           │       │        │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │  ΓΙΑ   │

│Π Υ Ρ Γ Ο Ι│       │ΥΨΟΜΕΤΡ.│ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΔΙΟΡΘΩΣΗ│

│ΑΠΟ  -  ΕΩΣ│ΑΝΟΙΓΜΑ│ΔΙΑΦΟΡΑ │ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ ΤΑΝΥΣΗΣ│

└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

33ap-34ap    254     -56      1445     1541     4.40     4.13      0.02

34ap-35ap    385     -22      1445     1542     9.88     9.26      0.10

35ap-36ap    255      -5      1445     1537     4.33     4.07      0.13

36ap-37ap    485      34      1445     1537    15.71    14.77      0.28

37ap-38ap    275     -26      1445     1544     5.05     4.73      0.31

38ap-39ap    420      38      1445     1545    11.80    11.03      0.42

39ap-40ap    280      11      1445     1574     5.22     4.79      0.46

40ap-41ap    485     -68      1445     1530    15.82    14.94      0.60

41ap-42ap    215     -42      1445     1484     3.13     3.05      0.61

42ap-43ap    460     -85      1445     1430    14.33    14.48      0.59

43ap-44ap    410     -39      1445     1403    11.24    11.58      0.54

44ap-45ap    285      13      1445     1402     5.41     5.58      0.52

45ap-46ap    325     -29      1445     1391     7.06     7.34      0.49

46ap-47ap    590      23      1445     1380    23.22    24.32      0.26

47ap-48ap    225       1      1445     1406     3.37     3.46      0.25

48ap-49ap    638       4      1445     1389    27.14    28.24     -0.00

*******************************************************************************

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΑΝΥΣΗ = 1420.0 ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ = 40°C

┌───────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐

│           │       │        │ ΤΑΝΥΣΗ │ ΤΑΝΥΣΗ │  ΒΕΛΟΣ │ ΒΕΛΟΣ  │ ΤΜΗΜΑ  │

│           │       │        │   --   │   --   │   --   │   --   │ ΑΓΩΓΟΥ │

│           │       │        │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │   ΜΕ   │ ΑΓΩΓΟΙ │  ΓΙΑ   │

│Π Υ Ρ Γ Ο Ι│       │ΥΨΟΜΕΤΡ.│ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΚΑΤΑΚΟΡ.│  ΣΤΙΣ  │ΔΙΟΡΘΩΣΗ│

│ΑΠΟ  -  ΕΩΣ│ΑΝΟΙΓΜΑ│ΔΙΑΦΟΡΑ │ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ΜΟΝΩΤΗΡ.│ ΤΡΟΧΑΛ.│ ΤΑΝΥΣΗΣ│

└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

33ap-34ap    254     -56      1420     1517     4.48     4.19      0.02

34ap-35ap    385     -22      1420     1517    10.06     9.42      0.11

35ap-36ap    255      -5      1420     1513     4.40     4.13      0.13

36ap-37ap    485      34      1420     1512    15.98    15.01      0.30

37ap-38ap    275     -26      1420     1520     5.14     4.81      0.33

38ap-39ap    420      38      1420     1520    12.00    11.21      0.44

39ap-40ap    280      11      1420     1549     5.31     4.87      0.49

40ap-41ap    485     -68      1420     1505    16.10    15.19      0.64

41ap-42ap    215     -42      1420     1460     3.19     3.10      0.64

42ap-43ap    460     -85      1420     1406    14.59    14.73      0.62

43ap-44ap    410     -39      1420     1378    11.44    11.79      0.57

44ap-45ap    285      13      1420     1378     5.51     5.68      0.55

45ap-46ap    325     -29      1420     1366     7.18     7.47      0.52

46ap-47ap    590      23      1420     1355    23.63    24.77      0.27

47ap-48ap    225       1      1420     1382     3.43     3.52      0.26

48ap-49ap    638       4      1420     1364    27.63    28.76      0.00

*******************************************************************************